ИНСТРУКЦИЯ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП В-СПЕКТРА

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Введение

По характеру биологического действия УФ-часть спектра условно разделяют на три области – А, В и С. Длины волн  области А 400 – 320 нм ультрафиолетового излучения (оказывают преимущественно эритемно-загарное действие – пигментообразующее); области В – 320 – 280 нм (D-витаминообразующее); области С – 280 – 210 нм (сильное бактерицидное).

Животные испытывают УФ-дефицит особенно в осенне-зимний период (от середины ноября до середины марта). В это время, животные даже при наличии моциона лишены достаточной дозы естественного ультрафиолетового облучения (суточная доза Уф-излучения снижается в 50— 100 раз). УФ-дефицит испытывают также животные, содержащиеся круглогодично на фермах и комплексах, где нет естественного освещения.

При недостатке солнечного света может нарушиться физиологическое равновесие организма, что в свою очередь может вызвать развитие патологического состояния, называемое ультрафиолетовой недостаточностью. Наиболее часто данная патология проявляется гипо- или авитаминозом D, вследствие чего снижаются защитные силы и адаптационные возможности организма. А это, как известно, обусловливает его предрасположенность к различным заболеваниям (хронические инфекционные заболевания, яловость, болезни копыт и т.д.).

Установлено, что под действием стимулирующих доз ультрафиолетового облучения увеличивается аппетит, сокоотделение и моторика желудочно-кишечного тракта, а выделяющийся при этом озон благотворно влияет через рецепторы на организм дыхания. Длительная световая недостаточность (особенно в зимний стойловый период) даже при удовлетворительном кормлении вызывает у продуктивных животных ацидотическое состояние и тяжелое нарушение минерально-витаминного обмена, что приводит к отставанию в росте молодняка, снижению продуктивности.

Ультрафиолетовое облучение нормализует обмен кальция и фосфора. Кальций является необходимым минералом для стабилизации кератина и прочности оболочки копыта. Недостаток кальция предрасполагает копыта к хрупкости, ломкости и трещинам, которые возникают в коронарной зоне. При нарушении обмена фосфора проявляются такие же клинические признаки, как и при нарушении обмена кальция.

Зачастую содержание кальция в рационе превышает норму в 3-5 раз, а в сыворотке крови обнаруживается его нехватка. Дело в том, что кальций не усваивается без витамина D. Витамин D обеспечивает всасывание кальция и фосфатов в кишечнике, снижая выведение этих веществ с мочой. Доказано, что в присутствии достаточного количества витамина D абсорбция кальция в кишечнике достигает 30% (у молодняка в периоды активного роста – 60–80%). Об эффективности данного механизма свидетельствует тот факт, что без участия витамина D лишь 10–15% пищевого кальция и 60% фосфора абсорбируются в кишечнике. Хроническая нехватка витамина D в организме вызывает угнетение иммунной системы и повышение восприимчивости к инфекционным заболеваниям как вирусной, так и бактериальной природы. Связываясь с рецепторами клеток иммунной системы, витамин D регулирует их активность.

Существует 3 метода лечения гиповитаминоза D: солнечное облучение, искусственное облучение и использование препаратов витамина D, особенно его активных метаболитов. Считается, что кратковременное солнечное облучение коров в течение 1 часа эквивалентно приему примерно 600 МЕ витамина D.

Норма витамина D для коров средней продуктивности составляет 10-15 тыс. МЕ, для высокопродуктивных коров – более 20 тыс. МЕ, или 1 тыс. МЕ на 1 кормовую единицу. Сухостойным коровам в расчете на 1 кормовую единицу норму ввода витамина D  можно увеличить на 1-1,5 тыс. МЕ.

Таким образом, даже постоянного круглосуточного облучения высокопродуктивных коров на пастбище не хватает для достаточной выработки витамина D. Животные, находящиеся в помещении нуждаются либо в поступлении витамина D с добавками, либо в искусственном ультрафиолетовом облучении.

Высокопродуктивные коровы чаще страдают от недостатка витамина D, что объясняется более интенсивным обменом веществ у них и, в частности, минеральным. Полная обеспеченность коров витамином D увеличивает молочную продуктивность и витаминную активность молока. Следует учитывать, что при употреблении злаков потребность в этом витамине повышается.

Механизм действия ультрафиолетового облучения:

- Вырабатывается витамин D3, повышается усвояемость кальция

- Повышается иммунитет, увеличивается количество защитных γ-глобулинов

- Хорошая профилактика яловости у коров

- Повышается молочная продуктивность и привесы, улучшается сохранность телят

- Увеличивается глубина дыхательных движений, что приводит к повышенному газообмену и значительному поглощению тканями кислорода и выделению газа

- Уменьшается в организме содержание кетоновых тел и ацидоз

- Усиливается желудочная секреция (на 25-30%), что приводит к повышению усвояемости корма

Расчёт дозы ультрафиолетового облучения

Доза УФ облучения для животных выражается в мэр*ч/м2.

За 1 эр принимается 1 Вт УФ излучения с длиной волны 297 нм. Тысячную долю эра называют миллиэром (мэр).

В последнее время дозы УФ-облучения  выражают  в  мВт/ч/м2,  что  соответствует  УФ-излучению с длиной волны 297 нм. При УФ излучении сельскохозяйственных животных необходимо знать плотность эритемного потока, падающего на животное (эритемную облучённость), который характеризуется отношением величины падающего эритемного потока к величине облучаемой поверхности и измеряется в миллиэрах на 1 м (мэр/м2). Действие УФ облучения зависит не только от величины эритемного потока, но и от продолжительности облучения. Поэтому общая доза УФ лучей измеряется в мэр/час/м2.

Одна УФ-лампа потребляет 25 Вт, соответственно комплект из 25 ламп 50 Вт.

Рекомендуемые дозы ультрафиолетового облучения для с.-х. животных и птицы мэр/ч/м2

Коровы и быки                     250-270

Телята старше 6 мес.           140-160

Поросята  сосуны                20-25

Поросята отъёмыши            60-80

Свиноматки супоросные     70-90

Куры                                      40-50

Цыплята                                 15-25

Стандартные интервалы для биохимических показателей сыворотки крови у коров

| Показатель | Единица | Максимальное и минимальное значение у коров |
| --- | --- | --- |
| Кальций | ммоль/л | 1,62-3,37 |
| Фосфор неорганический | ммоль/л | 0,81-2,72 |
| Витамин D | ммоль/л | 0,015-0,086 |
| Ca/P | Ед. | 1/1,5 |

Техника облучения

- Облучать животных следует, постепенно начиная с 1/3 дозы, затем 1/2, потом 2/3 и наконец полная доза.

- Дневную дозу облучения лучше делить на несколько приемов (например по 20-30 минут 2-3 раза в день в накопителях перед дойкой)

- На стандартный накопитель (перед дойкой) требуется 8-10 комплектов ламп.

- Ультрафиолетовое облучение лучше организовать в накопителях перед дойкой, в доильных залах или др. местах концентрации животных.

- Оптимальная высота лампы – 1,5 м над коровой. При увеличении расстояния от лампы с 1,5 до 2 м эритемная облучённость уменьшается в 2 раза. Это необходимо учитывать при подвеске ламп над животными.

- Подвешивать ультрафиолетовые лампы необходимо на расстоянии, недоступном для животных. Необходимо учитывать сроки их использования  (1000 ч). С увеличением времени использования ламп интенсивность УФ излучения у них снижается.

- Включение ламп рекомендуется выносить на отдельный от основного освещения выключатель для экономии срока использования ламп.

- Над выключателем рекомендуется установить памятку, где будет указан срок следующей замены ламп, исходя их расчета фактического использования.

Техника безопасности при работе с источниками УФ-облучения

Внимание! Ультрафиолетовые лампы С-спектра (бактерицидные) не подходят для облучения животных. Короткая длина волны не позволяет ультрафиолету проникать в подкожную клетчатку и вырабатывать витамин D и может привести к ожогам глаз и кожи. УФ лампы необходимо подвешивать на расстоянии, недоступном для животных. Все металлические части ограждений должны быть заземлены или занулены. Также необходимо следить за напряжением в электрической сети.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в ООО «Лабфарма» по адресу: 220070 Беларусь г. Минск, ул. Солтыса, 187, корп. 8, 4 этаж, к. 34.

тел. моб. 8 (029) 681-10-12

Так же информацию Вы можете посмотреть на нашем сайте: http://labfarma.by/